PAGE  
12
Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część III/1 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 ST-01 – Roboty rozbiórkowe.

ST-01

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
DEMONTAŻOWE 

I ZAMULENIE RUROCIĄGÓW
Oznaczenie kodu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia

45111300-1– Roboty rozbiórkowe

Spis treści 
31.
WSTĘP


31.1.
Przedmiot ST


31.2.
Zakres stosowania ST


31.3.
Zakres robót objętych ST


31.3.1.
Roboty podstawowe.


31.3.2.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.


41.4.
Określenia podstawowe.


41.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót


42.
MATERIAŁY.


53.
SPRZĘT Wykonawcy.


54.
TRANSPORT


55.
WYKONANIE ROBÓT


55.1. 
Ogólne warunki wykonania robót.


65.1.1. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, kostki brukowej, kamiennej, płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży.


65.1.2. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych.


65.1.3.  Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych


65.1.4.Odzysk materiałów z rozbiórki


65.1.5. Wywóz materiałów z rozbiórki


75.1.6. Odpady


75.2.
Szczegółowe warunki wykonania robót.


106.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


107.
OBMIAR ROBÓT


108.
ODBIÓR ROBÓT


109.
PODSTAWA PŁATNOŚCI


109.1.
Ogólne wymagania


119.2.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących


1110.
Dokumenty odniesienia




1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót rozbiórkowych, demontażowych oraz zamuleń rurociągów, które zostaną wykonane na Kontrakcie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu”.
1.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych ST

1.3.1.
Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych oraz zamuleń rurociągów w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu”.

Zakres robót dotyczy obiektów obszaru A, B, C, D i E i obejmuje odpowiednio:

· Rozebranie istniejących nawierzchni

· Wyłączenie z eksploatacji istniejących kanałów wraz ze studniami  
· Demontaż istniejących kanałów wraz ze studniami
· Rozebranie i odtworzenie istniejących ogrodzeń

· Demontaż i odbudowa słupa oświetleniowego

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:

· prace pomiarowe i pomocnicze,

· cięcie piłą nawierzchni utwardzonych z betonu i mas mineralno-bitumicznych,

· przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych,

· niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie materiałów z rozbiórki,

· składowanie i zabezpieczenie materiałów z rozbiórki,
· zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) w tym istniejącego drzewostanu,

· zabezpieczenie terenu robót poprzez wygrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi,
· wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzętu i maszyn budowlanych,

· utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg,

oraz prace towarzyszące:

· geodezyjne wytyczanie, 
· rozbiórka podsypek, podbudów,
· rozbiórka ław betonowych,
· rozbiórka kolidujących z nowobudowanymi sieciami oraz urządzeniami, niezainwentaryzowanych obiektów m.in. takich jak: pozostałości fundamentów, nieczynnych szamb, zbiorników itp. do głębokości umożliwiającej bezproblemowe wykonanie sieci i projektowanych obiektów,
· zaślepienia kanałów i rurociągów,
· załadunek i transport materiału z rozbiórki, 
· opróżnienie rurociągów przeznaczonych do demontażu,

· zabezpieczenie ciągłości odbioru ścieków,

· całość robót związana z demontażem studni,

· demontaż włazów żeliwnych,

· demontaż płyt pokrywowych,

· zagęszczenie zasypki piaskiem,

· uzupełnienie istniejącej nawierzchni,

· wykonanie wykopów pod ogrodzenie i słup oświetleniowy, 

· zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,
· rozplantowanie ziemi z wykopów pod ogrodzenie i słup oświetleniowy,

· odłączenie przewodów elektrycznych (słup oświetleniowy),

· podłączenie przewodów elektrycznych (słup oświetleniowy),

· wykonanie fundamentów pod słupki,

· osadzenie słupków w betonie,

· zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów ogrodzenia,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

1.4.
Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych.
2.
MATERIAŁY.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową:

- pianobeton

- piasek

- materiały do uzupełnienia istniejącej nawierzchni

- materiały do wykonania ogrodzenia

- materiały do montażu słupa oświetleniowego

Wszelkie użyte materiały winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym.

Materiały powinny być takie, jak określono w Specyfikacji, bądź inne równoważne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.
3.
SPRZĘT Wykonawcy.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych proponuje się użyć następującego Sprzętu:

· koparko-ładowarka
· zrywarka

· żuraw samojezdny

· zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

· młoty ręczne typu lekkiego 
· młoty pneumatyczne
· sprężarka powietrza przewoźna spalinowa
· spycharka gąsienicowa

· piła mechaniczna do cięcia asfaltu i betonu
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ, który zyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4.
TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

· wywrotki o udźwigu 4,0-8,0t

· samochód skrzyniowy 

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. 
Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 - Wymagania ogólne. 
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:

· roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie

· elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym,

· w przypadku rozbiórki obiektów przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć istniejącą instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i inne,

· nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,

· znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
5.1.1. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, kostki brukowej, kamiennej, płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży. 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, kamiennej rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. Kostkę należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy zebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy
Krawężniki, obrzeża należy odkopać, wyjąć i oczyścić, podsypkę zerwać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. 
Ławy spod krawężników wyłamać ręcznie lub mechanicznie, gruz odrzucić na pobocze, ułożyć w stosy.
Płytki chodnikowe należy wyjąć i oczyścić, podsypkę zebrać, a gruz odrzucić na pobocze, ułożyć w stosy. 
Gruz z rozbiórki należy wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów. Materiał nadający się do ponownego wbudowania należy oczyścić, składować w stosach i zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
5.1.2. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych.
Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni należy oznaczyć i naciąć piłą mechaniczną. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów.
5.1.3.  Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych należy rozebrać poprzez zdjęcie płyt przy pomocy żurawia samochodowego. Płyty należy oczyścić i załadować na środki transportu. Miejsce po rozbiórce należy wyrównać. 
5.1.4.Odzysk materiałów z rozbiórki
Materiały pochodzące z rozbiórek nawierzchni przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić, przesortować oraz odwieźć na miejsce tymczasowego składowania i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Po wykonaniu robót podstawowych wykorzystać do odtworzenia nawierzchni, krawężników i obrzeży. Roboty odtworzeniowe wykonać wg ST-05 Roboty drogowe.
Szacuje się odzysk materiałów z rozbiórki:

         -     kostka brukowa betonowa              

- 80%

         -     kostka kamienna                                         
- 80%

         -     trylinka                                                       
- 50%

· płyty chodnikowe betonowe                       
- 50%

· płyty chodnikowe kamienne                       
- 80%

· brukowiec                                                   
- 80%

· krawężniki betonowe
                       

- 50%

· obrzeża betonowe
                                   

- 50%

Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią gruz budowlany.
5.1.5. Wywóz materiałów z rozbiórki 

Podsypki, podbudowy z materiałów sypkich (kruszywo, tłuczeń), uszkodzone elementy oraz gruz uzyskane z rozbiórki nawierzchni i demontażu kanałów i studni odwieźć na odpowiednie wysypisko celem składowania.
Materiały przeznaczone do utylizacji uzyskane z rozbiórki nawierzchni odwieźć na odpowiednie wysypisko celem utylizacji.

Złom żeliwny odwieźć na złomowisko (z wyjątkiem włazów).
5.1.6. Odpady
Wytworzone odpady w postaci materiałów masowych po ich zgromadzeniu winny być odtransportowane na miejsce składowania lub utylizacji przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się odzyskiwaniem surowców lub inną formą ich wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny być przekazywane do unieszkodliwiania do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

Materiał z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z katalogiem odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP z 2001r. nr 112 poz. 1206; z późniejszymi zmianami) ogłoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity DzURP z 2010r.  nr 185 poz. 1243; z późniejszymi zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie jednostkowej. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację materiału z rozbiórki.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót.

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiórkowe należy wykonać odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów lub składowisko materiałów z odzysku.

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do ponownego wbudowania.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu 
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

W obszarach A, B, C, D i E w ramach robót rozbiórkowych należy wykonać:
- rozbiórki istniejących nawierzchni dróg i chodników
- wyłączenie z eksploatacji istniejących kanałów i studni
Ponadto we wskazanych w dokumentacji projektowej obszarach wykonać m.in. odpowiednio:

· demontaż istniejących kanałów i studni znajdujących się na trasie nowobudowanych kanałów

· rozebranie i odbudowę ogrodzeń

· demontaż i odbudowę słupa oświetleniowego
· roboty rozbiórkowe w ramach modernizacji istniejącej podczyszczalni wód deszczowych PWD-A1 
Rozbiórki istniejących nawierzchni dróg i chodników
W rejonach, w których planuje się prowadzić roboty związane z modernizacją kanalizacji ogólnospławnej, przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w zakresie niezbędnym do wykonania robót ziemnych i budowy sieci.

Odzysk materiałów - jak opisano w pkt. 5.1.4.
Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni stanowią gruz budowlany.

Materiały pochodzące z rozbiórek nawierzchni przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić, przesortować, wywieźć na tymczasowe składowisko i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Podsypkę cementowo-piaskową wyłamać i odrzucić na pobocze. Gruz budowlany wywozić jak zapisano w pkt. 5.1.5.

W cenie jednostkowej rozbiórek ująć wszystkie koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów jak opisano w pkt. 5.1.6.
W obszarach A, B, C, D i E  na trasie modernizowanej kanalizacji ogólnospławnej wykonać rozbiórki nawierzchni:

dróg odpowiednio z:
· kostki brukowej betonowej z podbudową betonową grubości 20cm i z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

· betonu grubości 15cm 

· mas mineralno-bitumicznych grubości 5cm wraz z podbudową z mas mineralno-bitumicznych grubości 7cm i z podbudową z tłucznia grubości 20cm 

· mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm wraz z podbudową z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm i z podbudową z tłucznia grubości 20cm 

chodników odpowiednio z:

· kostki betonowej z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

· brukowca z kamienia łamanego z podsypką piaskową z odzyskiem materiałów

· płyt chodnikowych betonowych z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

· płyt chodnikowych kamiennych z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów
Ponadto wykonać rozbiórkę odpowiednio:

· krawężników wraz z ławą betonową i z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

· obrzeży wraz z podsypką cementowo-piaskową z odzyskiem materiałów

Przed przystąpieniem do rozbiórki nawierzchni i podbudowy z mas mineralno-bitumicznych oraz z betonu nawierzchnię należy naciąć piłą mechaniczną w celu ograniczenia powierzchni do rozbiórki i odtworzenia. Cięcie piłą nawierzchni utwardzonych ująć w cenie jednostkowej.
Wyłączenie z eksploatacji istniejących kanałów i studni

Wskazane w dokumentacji projektowej do wyłączenia z eksploatacji istniejące kanały i studnie betonowe należy wyłączyć.

Istniejące kanały do wyłączenia z eksploatacji wypełnić pianobetonem na całej długości jak wskazano w dokumentacji projektowej. 
Istniejące na kanale studnie betonowe przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji zasypać piaskiem. Piasek zagęścić. Przed zasypaniem piaskiem zdemontować włazy i płyty pokrywowe. W miejscu po zdemontowanym włazie nawierzchnię naprawić, wyrównać z dostosowaniem do istniejącej nawierzchni. Materiał pochodzący z demontażu studni (płyta pokrywowa) odwieźć jak opisano w pkt.5.1.5. 

Wszystkie zdemontowane włazy są własnością Zamawiającego. Podczas demontażu Wykonawca zabezpieczy włazy przed uszkodzeniem a po zakończeniu robót demontażowych włazy dostarczy na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. 
Demontaż istniejących kanałów i studni

Istniejące kanały i studnie znajdujące się na trasie nowobudowanych kanałów należy zdemontować. Demontaż należy prowadzić tak, aby jak najbardziej ograniczyć czasowo i terytorialnie utrudnienia wynikające z robót. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ująć w cenie jednostkowej. 
W obszarach A, B, C i D wykonać demontaż odpowiednio:

- istniejących kanałów wraz ze studniami.

- istniejących kanałów 

- istniejących studni 

Materiał pochodzący z demontażu kanałów i studni (z wyjątkiem włazów) należy odwieźć jak opisano w pkt. 5.1.5.
Wszystkie zdemontowane włazy są własnością Zamawiającego i należy je dostarczyć na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. 
Demontaż i przekładka sieci wodociągowych

Ponadto na wskazanych w dokumentacji projektowej obszarach wykonać demontaż istniejących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych kolidujących poprzecznie z nowobudowanymi kanałami w ramach przekładek wodociągowych. Materiał pochodzący z demontażu rurociągów odwieźć jak opisano w pkt. 5.1.5. 
Roboty związane z przekładkami sieci jw. należy ująć w cenie jednostkowej jak opisano w ST-03.

Rozbiórka ogrodzenia

Istniejące ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych rozebrać metodami tradycyjnymi przy użyciu: narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i palników acetylenowych - do cięcia i demontażu elementów stalowych oraz żurawi samojezdnych do demontażu elementów.

Fundamenty betonowe wyłamać ręcznie lub mechanicznie, gruz z rozbiórki należy wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów. 

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ogrodzenie należy odtworzyć.

Całość prac związanych z rozebraniem i odtworzeniem ogrodzeń należy ująć w cenie jednostkowej.

Demontaż słupa oświetleniowego

Istniejące słupy oświetleniowe występujące na trasie kanału w obszarach A i C należy zdemontować wraz z wyposażeniem i siecią zasilającą. Demontaż wykonywać pod nadzorem Zakładu Energetycznego. 

Po wykonaniu robót podstawowych na kanalizacji słupy oświetleniowe należy odtworzyć.

Całość prac związanych z demontażem i montażem słupa oświetleniowego należy ująć w cenie jednostkowej.

Roboty rozbiórkowe w ramach modernizacji istniejącej podczyszczalni wód deszczowych PWD-A1 
W obszarze A w ramach modernizacji istniejącej podczyszczalni wód deszczowych PWD-A1 wykonać roboty rozbiórkowe:
· wyburzenia fragmentów istniejących ścian jak wskazano w dokumentacji projektowej 
· wykucia fragmentów dna technologicznego w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
· skucie wylewki w istniejącej komorze odpływowej

· rozbiórkę istniejącej instalacji płuczącej. Otwory po przejściu wodociągu i inne ubytki uszczelnić betonem.
· demontaż istniejącej klapy zwrotnej
· przestawienie słupa oświetleniowego parkowego (demontaż i montaż).
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy przeprowadzić płukanie zbiornika wraz z dezynfekcją przy pomocy istniejącej instalacji płuczącej.

Gruz należy wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów, złom na złomowisko.

Całość w/w robót ująć w cenie jednostkowej jak opisano w ST-03.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00- Wymagania ogólne.

7.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności. 

8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Odbiorowi podlegają rozbiórki nawierzchni, demontaże rurociągów i studni oraz zapianobetonowania kanałów i zapiaskowania studni, przewidzianych dokumentacją projektową do rozbiórki, demontażu i wyłączenia z eksploatacji.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Ogólne wymagania 

Płatności dokonywane będą zgodnie z warunkami określonymi w ST-00 Wymagania Ogólne.
Cena jednostkowa robót objętych niniejszą ST obejmuje:

· prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. niniejszej ST,
· zakup Materiałów i przywóz na miejsce wbudowania,

· opłaty za składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży na wysypisku,
· opłaty za utylizację materiałów, 
· koszty związane z utrzymaniem ciągłości pracy sieci,
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w dokumentacji projektowej.
9.2.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych robót rozbiórkowych, jak zapisano powyżej.

10.
Dokumenty odniesienia

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca w szczególności powinien stosować następujące przepisy i wytyczne:

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2010r.  nr 185 poz. 1243); z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

· Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: DzURP z 2007r. nr 125, poz. 874; z późniejszymi zmianami) 

· Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DzURP z  2011r.  nr 227, poz. 1367)
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (DzURP z 2005 r., nr 108, poz. 908; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzURP z 2001r.  nr 112 poz. 1206; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (DzURP z 2007r. nr 107, poz. 742; ze zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (DzURP z 2002 nr 236 poz. 1986; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów … (DzURP z 2001r.  nr 152, poz. 1735; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzURP z 2003r., nr 47, poz. 401, z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzURP z 1993r. nr 96, poz.437, ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzURP  z 2000r. nr 26  poz. 313; ze zmianami)
· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych  (DzURP z 1977r.  nr 7, poz. 30)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP z 1999r.  nr 80, poz. 912; ze zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (DzURP nr 263, poz. 2202; ze zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzURP z 2001r.  nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; ze zmianami)

· Uzgodnienia z Zarządcą Drogi oraz zarządcami obiektów i instalacji podlegających rozbiórce.

· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST. 

Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Nazwa kontraktu: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu

Nr zamówienia: JRP-1/2012

