ZESTAWIENIE PARAMETRÓW - INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA

Uwaga! Brak opisu lub opis , który nie potwierdza spełnienia minimalnych parametrów  w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |  | Oferowane parametry (OPISUJE WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Serwer bazy danych, Serwer systemu – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa |  |  |  | Do instalacji w szafie Rack 1000/800 o wysokości 42U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |  |
|  | Płyta główna |  |  |  | Płyta dedykowana do pracy w serwerach wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje. |  |
|  | Procesory |  |  |  | Architektura x64, wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien być większy niż 170 punktów Base w testach SPECint_rate2017 opublikowanych przez SPEC.org z 2017 r. dla konfiguracji dwuprocesorowej. Przykładowy procesor: Intel Xeon Silver 4216 16C 2.10 GHz Obsługa minimum dwóch procesorów. Liczba procesorów: 2; pamięć operacyjna 192 GB |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |  | Minimum 24 sloty na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM oraz LRDIMM. Obsługa do 1,5TB pamięci operacyjnej potwierdzona w dokumentacji producenta dostępnej na oficjalnej stronie www producenta w dniu składania ofert. Pamięć o częstotliwości min. 2400MHz. Zabezpieczenie pamięci: ECC, advanced ECC, mirroring, sparing |  |
|  | Dyski twarde |  |  |  | Zainstalowane dyski: 6 x 900 GB 10 k SAS 12 Gbps Możliwość rozbudowy do 16 dysków 2.5’’ Hot Swap lub jako rozwiązanie równoważne: Zainstalowane dyski: 3 x 900 GB HDD 10 k SAS 12 Gbps oraz 3 x 960GB SSD SATA 6G Mixed Możliwość rozbudowy do 16 dysków 2.5’’ Hot Swap Możliwość instalacji dysków SED Kontroler dyskowy: Zainstalowany kontroler 12 Gb SAS/SATA z obsługą RAID (M5210) 0, 1, 10 z możliwością rozbudowy funkcjonalności o RAID 5, 50 6, 60 oraz instalacji cache do 1 GB. Możliwość instalacji minimum 3 kontrolerów RAID w jednym serwerze. Kontroler winien posiadać baterię podtrzymującą pamięć cache. |  |
|  | Procesor graficzny |  |  |  | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1600x1200 przy 60 Hz i 16 M kolorów |  |
|  | Interfejsy sieciowe |  |  |  | Zintegrowane na płycie 4 porty RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. Dodatkowo na potrzeby efektywnego zarządzania serwer powinien mieć możliwość współdzielenia jednego portu 10Gb z dodatkowej karty rozszerzeń. Zainstalowane dwa porty 10 Gb SPF+ Ethernet |  |
|  | Dodatkowe porty |  |  |  | Min. 2 x USB, 1x DB-15 video, 1x RJ-45 do karty zarządzającej, 4x RJ-45 GbE porty sieciowe. |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie |  |  |  | Minimum 2 redundantne zasilacze o mocy min. 800 W, (200-240 V) typu Platinum; Oferowane przez Wykonawcę zasilacze muszą zapewniać zapas mocy, w szczególności dla możliwości rozbudowy serwera np. o dodatkowe dyski, wraz z jednoczesnym zachowaniem redundancji, tj. możliwości pracy serwera na jednym zasilaczu. Dla wentylatorów dostępna redundancja minimum N+1. |  |
|  | Zarządzanie |  |  |  | Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0, SNMP i CIM umożliwiający: Zdalny restart serwera i zarządzanie serwerem poprzez połączenie w sieci TCP/IP przy użyciu przeglądarki internetowej, Jednoczesny dostęp do konsoli przez minimum czterech użytkowników; Włączanie/wyłączanie serwera, reinstalację systemu operacyjnego, Autentykację użytkowników przy pomocy bezpiecznego połączenia z serwerem LDAP (Lightwieght Directory Acces Protocol), monitoring i zarządzanie mocą i jej zużyciem. Kontroler zdalnego zarządzania wspierający DNS (Domain Name System) oraz DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Funkcjonalność przewidywania awarii poprzez monitoring odchyleń od normy działania komponentów takich jak: procesory, pamięć, VRM, dyski, zasilacze i wentylatory. Za równoważną wskazanej funkcjonalności przewidywania awarii Zamawiający uzna wyposażenie serwera w redundantne elementy kluczowe (tj. zasilacze, wentylatory, dyski) w celu zwiększenia niezawodności działania systemu. |  |
|  | Funkcje zabezpieczeń |  |  |  | Hasło administratora |  |
|  | Urządzenia hot swap |  |  |  | Dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory. |  |
|  | Systemy operacyjne |  |  |  | Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux 7 lub wyższy, Suse Linux Enterprise Server 12 lub wyższy, Vmware vSphere (ESXi) 6.0 lub wyższy. Zainstalowany system operacyjny Windows Server Standard 2019 – lub równoważny. Wymagania w zakresie równoważności opisano w części III SIWZ OPZ. |  |
|  | Gwarancja producenta |  |  |  | Min. 60 miesięcy wsparcia producenta w trybie NBD on-site. Możliwość sprawdzenia okresu gwarancji po podaniu nr seryjnego na stronie internetowej producenta. W przypadku awarii dyski pozostają własnością Zamawiającego. |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |  | - Pakiet licencji dla systemu operacyjnego Windows Server Standard 2019 (lub równoważny) musi być tak dobrany, żeby zainstalowanie systemu operacyjnego na dostarczonym sprzęcie nie powodowało naruszenia postanowień licencji producenta systemu operacyjnego (z uwagi na m.in.: ilość procesorów, ilość rdzeni, ilość pamięci operacyjnej itd.); dostarczone licencje muszą być bezterminowe; - Licencje: Windows server CAL per device CAL5 – szt. 4 lub równoważne (Licencja równoważna musi zezwalać na pracę z systemem Microsoft Windows Server 2019 w domenie Active Directory); dostarczone licencje muszą być bezterminowe; Licencje dla 19 urządzeń (stanowisk komputerowych pracowników Zamawiającego); - Licencje: Windows server CAL RDS 5 per user CAL5 – szt. 1 (dla 3 użytkowników stacji roboczych na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu i Żmigrodzie oraz 2 innych wskazanych przez Zamawiającego użytkowników) lub równoważne (Licencja równoważna musi zezwalać na pracę z systemem Microsoft Windows Server 2019 w domenie Active Directory); dostarczone licencje muszą być bezterminowe i pozwalać na przeniesienie licencji na inny fizyczny serwer; - Licencje oprogramowania serwerowego oraz niezbędnych do jego uruchomienia licencji bazy. Oprogramowanie serwerowe musi zapewnić w szczególności: - Możliwość uruchomienia/migracji danych serwera danych przestrzennych do środowiska różnych baz danych z możliwością tworzenia mechanizmów integracyjnych. Preferowane rozwiązania uznanych dostawców zapewniające ciągłość serwisu i rozwoju. - Obsługę, co najmniej następujących mechanizmów: - tworzenie i publikacja aplikacji internetowych opartych na przeglądarce internetowej; - możliwość publikacji usług internetowych, takich jak: stan liczników, bieżące zobowiązania, rozliczenia, średnie zużycie, średnie zużycie dla zadanego okresu, bieżące stawki za świadczone przez PGK usługi; - komunikacja poprzez przeglądarkę bez użycia konta mailowego (załatwianie spraw na odległość); - tworzenie wtyczek z użyciem kreatorów w technologii JavaScript; - edycję danych w środowisku wielodostępowym z możliwością rozwiązywania konfliktów podczas edycji tych samych obiektów przez wielu użytkowników; - obsługę rozszerzonych typów bazy danych; - przechowywanie w bazie danych Systemu załączników (plików); - System uprawnień pozwalający na dostęp do danych i funkcjonalności w Systemie na podstawie kont użytkowników i ról definiowanych przez administratora. - System bezpieczeństwa pozwalający na autoryzowaną edycję oraz tworzenie kopii zapasowych. - dostarczony wraz z rozwiązaniem silnik bazy danych powinien zapewnić wydajną pracę użytkowników w zakresie wielodostępowego systemu informatycznego EBOK, EOD. |  |
| - Baza danych – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baza danych |  |  |  | Niezbędna licencja do bazy SQL w wersji standard (2 sztuki) do uruchomienia bazy danych na serwerze, w której będą przechowywane informacje i dane oraz na której będzie opierał się cały system informatyczny do elektronicznej obsługi klienta oraz elektronicznego obiegu dokumentów. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych licencji dostępowych (tzw. CAL) dla min. 19 użytkowników – pracowników Zamawiającego, o ile okażą się konieczne. Wymagane są również niezbędne licencje dostępowe do bazy danych dla aplikacji WEB-owych. Pakiet licencji dla serwera bazy danych musi być dostosowany do parametrów dostarczonego sprzętu oraz wymaganej liczby użytkowników (min. 19) tak, żeby zainstalowanie silnika bazy danych na dostarczonym sprzęcie nie powodowało naruszenia postanowień licencji producenta silnika bazy danych; dostarczone licencje muszą być bezterminowe i pozwalać na przeniesienie licencji serwera bazy danych na inny fizyczny serwer; Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego, w ramach którego Wykonawca dostarczy oprogramowanie bazodanowe w licencjonowaniu na rdzeń procesora, przy czym zastosowanie takiego rozwiązania uwarunkowane jest doborem i dostarczeniem przez Wykonawcę odpowiednich procesorów serwera, które na mniejszej liczbie rdzeni pozwolą na uzyskanie, co najmniej takiej samej mocy obliczeniowej (wydajności). |  |
| - Sieć teleinformatyczna do połączenia elementów systemu i stanowisk roboczych, sieć bezprzewodowa, budowa infrastruktury kablowej – 1 kpl. (Minimalne połączenia sieciowe: Połączenie 10Gb/s pomiędzy serwerami) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sieć okablowania poziomego (szkieletowego) dla sieci logicznej LAN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Okablowanie |  | Kabel KAT6A DRUT (skrętka) |  |  |
|  |  |  | Osprzęt |  | Moduł RJ-45 kat. 6A – w ilości niezbędnej do pokrycia 32 punktów dystrybucji sieci oraz pięciu Access Pointów Access Pointy – 5 szt. |  |  |
|  |  |  | Osprzęt |  | 19” panel modularny na 24xRJ-45 kat. 6A, ekranowany, 1U – w ilości niezbędnej dla pokrycia 32 punktów dystrybucji sieci oraz pięciu Access Pointów |  |  |
| - Przełącznik – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość sztuk |  |  |  | 2 (dwa) stackowalne i zarządzalne |  |
|  | Obudowa |  |  |  | - Przełączniki muszą mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 42U/1000/800. Wysokość 1U. |  |
|  | Porty |  |  |  | 48x Gigabit Ethernet (GbE) RJ-45 4x SFP/SFP+ |  |
|  | Obsługiwanie SFP/SFP+ |  |  |  | Przełącznik ma zapewniać możliwość uzyskania przepustowości 1 Gb i 10Gb na światłowodzie jednomodowym i wielomodowym oraz na połączeniu miedzianym |  |
|  | Tryb przesyłania danych |  |  |  | Unicast, multicast, broadcast |  |
|  | Funkcjonalność |  |  |  | - Obsługa Media acces control (MAC) z automatycznym updatem adresów - Obsługa agregacji linków, statycznych oraz LACP (IEEE 802.3ad) - Konfigurowalne schematy dystrybucji ruchu przez łącza typu trunk na podstawie źródłowych/docelowych adresów MAC lub IP - IEEE 802.1D STP - IEEE 802.1sMultiple STP (MSTP) - IEEE 802.1w Rapid STP (RSTP) - Per-VLAN Rapid STP (PVRST) - Port-based oraz protocol-based VLANs - Obsługa min. 1024 sieci VLAN (min. 128 sieci aktywnych), - 802.1Q VLAN tagging - 802.1x - Full private VLANs - POE+ oraz budżet mocy nie mniejszy niż 370W |  |
|  | Wydajność |  |  |  | Przepustowość powyżej 150 Gb/s Prędkość przekazywania powyżej 120 Mpps Bufor pakietów min. 3 MB Rozmiar tablicy adresów MAC min. 16000 |  |
|  | Zarządzanie |  |  |  | 1x 10/100/1000 Mb Ethernet (RJ-45); 1x RS-232 (RJ-45). Obsługa SNMP v1, v3. |  |
|  | Chłodzenie |  |  |  | Aktywne |  |
|  | Zasilanie |  |  |  | Zainstalowany min. jeden zasilacz o mocy minimum 90W. |  |
|  | Gwarancja producenta |  |  |  | Minimum 5 lat. |  |
| - Firewall – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | IPsec VPN Throughput (512 byte) |  |  |  | 6,5 Gbps |  |
|  | IPS Troughput |  |  |  | 1,4 Gbps |  |
|  | Ilość jednoczesnych sesji |  |  |  | 700.000 |  |
|  | Max G/W to G/W IPSEC Tunnels |  |  |  | 200 |  |
|  | SSL VPN Troughput |  |  |  | 900 Mbps |  |
|  | Concurrent SSL VPN Users |  |  |  | 200 |  |
|  | SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) |  |  |  | 750 Mbps |  |
|  | Application Control Throughput (http 64K) |  |  |  | 1,8 Gbps |  |
|  | Porty: |  |  |  | Szeregowy: 1 RJ-45; USB, którego można użyć do wgrania systemu operacyjnego i pliku konfiguracyjnego; |  |
|  | Ilość Portów I/O |  |  |  | 8 x 1 Gigabit Ethernet (GE) RJ45 |  |
|  | Dedykowany port do zarządzania: |  |  |  | Obligatoryjny |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  | Antyspam, webfilering, Application Control, Web Application Firewall, Sandbox, obsługa Load Balancing |  |
|  | Gwarancja producenta |  |  |  | Min. 5 lat |  |
| - Kontroler Wi-Fi: Kontroler sieci bezprzewodowej wraz z licencjami na 5 Access Point’ów (AP) + 5 sztuk AP, AP wspierają standardy komunikacji bezprzewodowej a,b,g,n,ac – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Punkty dostępowe – Access Pointy |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość |  |  |  | 5 sztuk AP tworzących cluster (pod pojęciem „cluster” Zamawiający rozumie jedną logiczną sieć propagowaną przez wszystkie Access Pointy, w której użytkownik przełącza się automatycznie pomiędzy kolejnymi punktami dostępu sieci bezprzewodowej). AP wspierają standardy komunikacji bezprzewodowej a,b,g,n,ac |  |
|  | Parametry: |  |  |  | a) co najmniej dwa niezależne moduły radiowe b) układ antenowy 2x2 MU-MIMO c) zysk anteny 4 dBi dla 2.4 GHz, 5 dBi dla 5 GHz d) praca w technologii Wave 2 e) Obsługa 16 SSID f) Zasilanie m.in. przez POE g) prędkości: radio 1 – 400 Mbps, radio 2 – 867 Mbps |  |
| 3.4.2. Kontroler Wi-FI – minimalne wymagania: |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardy Bezprzewodowe |  |  |  | IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11ac |  |
|  | Standardy RFC |  |  |  | - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMP - RFC 793 TCP - RFC 826 ARP - RFC 1122 Requirements for Internet Hosts - RFC 2131 DHCP - RFC 5415 CAPWAP Protocol Specification - RFC 6918 Formally Deprecating Some ICMPv4 Message Types - RFC 6633 Deprecation of ICMP Source Quench Messages - RFC 4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages - RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification - RFC 1191 Path MTU Discovery - RFC 792 Internet Control Message Protocol IP - RFC 5798 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6 - RFC 4301 Security Architecture for the Internet Protocol - RFC 3272 Overview and Principles of Internet Traffic Engineering - RFC 3168 The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP - RFC 2072 Router Renumbering Guide - RFC 2071 Network Renumbering Overview: Why would I want it and what is it anyway? - RFC 1918 Address Allocation for Private Internets - RFC 1123 Requirements for Internet Hosts -- Application and Support - RFC 1122 Requirements for Internet Hosts -- Communication Layers - RFC 791 Internet Protocol |  |
|  | Standardy Bezpieczeństwa |  |  |  | - Wi-Fi Protected Acces (WPA) - IEEE 802.11i (WPA2) - RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm - RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication - RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH - RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH - RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV - RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms - RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec |  |
|  | Kodowanie |  |  |  | - CCMP/AES - TKIP - TKIP+AES - DTLS - L2TP/IPSec (RFC 3193) - XAUTH/IPSec |  |
|  | Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) |  |  |  | - IEEE 802.1x (EAP, Cisco-LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-SIM, EAP-AKA) - RFC 2716 PPP EAP-TLS - RFC 2865 RADIUS authentication - RFC 3579 RADIUS support for EAP - RFC 3580 IEEE 802.1x RADIUS Guidelines - RFC 3748 Extensible Authentication Protocol - WEP64 – 64-bit Web Equivalent Privacy - WEP128 – 128-bit WEP - WPA (Wi-Fi Protected Access) Personal and Enterprise, including support for Multiple PreShared Keys (M-PSKs) - WPA2 (Personal and Enterprise) – 802.11i standard - MAC address authentication - MAC address authentication via RADIUS - Certificate based authentication for BYOD |  |
|  | Zarządzanie |  |  |  | • SNMP • Telnet • RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets • RFC 1156 MIB • RFC 1157 SNMP • RFC 1213 SNMP MIB II • RFC 2863 Interfaces Group MIB • Syslog • RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3 |  |
|  | Interfejsy do zarządzania |  |  |  | - Jak firewall dostarczany w postępowaniu - Command-line interface: Telnet, SSH, serial port |  |
|  | Gwarancja producenta: |  |  |  | Minimum 5 lat |  |
| - Wyposażenie serwerowni – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa serwerowa |  |  |  | - wysokość wewnętrzna 42U; - szerokość – 800 mm - głębokość – 1000 mm - szafa przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń serwerowych - drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem - drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylne z zamkiem - drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka - minimalne, niezbędne wyposażenie: min. 4 wentylatory, min. 3 półki, min. 3 listwy zasilające, min. 80 koszyków ze śrubami - zgodna ze standardami ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491 - zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN 41494 - zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92 - kompatybilna ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19’’ - szkielet o nośności do 800 kg - stalowa blacha zimnowalcowana - malowanie proszkowe - zabezpieczenie przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją - dwa przepusty kablowe – szczotkowy w suficie, kablowy w podłodze - szafa stojąca na cokole umożliwiającym przeprowadzenie okablowania - stopień ochrony: IP20 Montaż systemu bezpieczeństwa technicznego i monitoringu środowiskowego: - pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniu serwerowni - pomiar temperatury i wilgotności w szafie teleinformatycznej (szafa monitorowana w jednym punkcie); - detekcja dymu i temperatury w pomieszczeniu serwerowni oraz w szafie - powiadamianie o zaistniałych anomaliach za pomocą wiadomości e-mail; - prezentacja aktualnych parametrów środowiskowych z poziomu przeglądarki www; - możliwość zmiany wartości progowych. |  |
| - Zestawy komputerowe – stanowiska robocze – stacjonarne 17 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalne wymagania techniczne: |  |  |  | Wyposażenie stanowisk roboczych (17 sztuk): Minimalne wymagania techniczne stanowisk roboczych: Obudowa: stojąca Procesor: wynik testu BENCHMARK min. 15876 pkt; Przykładowy procesor: Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz; Pamięć RAM: 8GB RAM DDR4 2400MHz Dysk: 256GB SSD M.2 Chipset: Intel B360 Chipset lub równoważny Porty: 2xUSB 3.0 z przodu, 2xUSB 3.0 + 2xUSB 2.0 z tyłu obudowy, Ethernet RJ-45 1Gb/s Audio: High Definition (HD) Audio Zasilanie: Zasilacz 180W System Operacyjny: Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny Klawiatura: QWERTY przewodowa Mysz: Standard, optyczna, przewodowa Monitor: min. przekątna 28”, Res. 1920x1080 panoramiczny, częstotliwość 60 Hz, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, wielkość plamki 0,32 mm, wbudowane głośniki 2 szt. 3 W, DisplayPort, 15-styk DSUB; Gwarancja: 3 sztuki stanowisk roboczych wskazane przez Zamawiającego (nie dotyczy stanowisk roboczych, na których będzie zainstalowane dodatkowe oprogramowanie wymienione w ppkt. m) objęte min. 5-letnią gwarancją producenta w reżimie NBD on-site (czas reakcji następny dzień roboczy); pozostałe 14 sztuk stanowisk roboczych objęte min. 5-letnią gwarancją producenta; |  |
| - Zestawy komputerowe – stanowiska robocze – mobilne – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimalne wymagania techniczne: |  | Wyposażenie stanowisk roboczych (1 sztuka): Minimalne wymagania techniczne stanowisk roboczych (urządzenie mobilne): Procesor: wynik testu BENCHMARK min. 13500 pkt. Przykładowy procesor: Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz Pamięć RAM: 16GB DDR3 RAM Dysk: 512 GB SSD M.2 Urządz. wskazujące: TrackPoint, touchpad Porty: 2xUSB 3.0 typ A, HDMI Audio: High Definition (HD) Audio, wbudowane głośniki System Operacyjny: Windows 10 Pro PL 64-bit Klawiatura: Typ QWERTY Mysz: Standard Monitor: przekątna min. 14”, Res. 1920x1080 (FHD 1080) Wbudowana Kamera: Tak Wbudowany Mikrofon: Tak Bateria: Funkcja szybkie ładowanie baterii (80% naładowanej baterii w ciągu 1h), czas pracy min. 13h Komunikacja: LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Dokowanie: Tak Bezpieczeństwo: Moduł TPM 2.0 Komunikacja: Wi-FI IEEE 802.11ac, LTE (LTE-A), Bluetooth Czytniki Kart: Tak Waga: 2,5 kg +/- 10% Wraz z w/w laptopem należy dostarczyć kompatybilną stację dokującą zapewniającą, co najmniej: - Wyświetlanie wideo UHD przez porty DP 1.4 i HDMI 2.0 - Szybkie ładowanie baterii (80% naładowanej baterii w ciągu 1h); Minimalne parametry techniczne stacji dokującej: - 1 x 3,5 mm minijack (Combo) - 1 x D-Sub - 1 x HDMI Type A - 2 x DisplayPort - 1 x RJ-45 (LAN) - Min. 3 x USB 3.0 - Stacja dokująca w formie stabilnej podstawy pod laptopa, zapewniająca szybkie, proste i komfortowe wpinanie i wypinanie z niej laptopa. Stacja dokująca musi zapewniać ładowanie laptopa, kiedy będzie on do niej wpięty oraz odwzorowywać wszystkie porty wejść/wyjść laptopa oraz posiadać dodatkowe wyjścia na monitory (co najmniej dwa). Zamawiający dopuszcza zastosowanie replikatora portów jako odpowiednika stacji dokującej. Stanowisko robocze – mobilne należy uzupełnić o: - Monitor: min. przekątna 28”, Res. 1920x1080 panoramiczny, częstotliwość 60 Hz, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, wielkość plamki 0,32 mm, wbudowane głośniki 2 szt. 3 W, DisplayPort, 15-styk DSUB; - Klawiaturę QWERTY, przewodowa; - Mysz: standard, optyczna; Gwarancja producenta na wszystkie elementy zestawów roboczych: Gwarancja musi obejmować fazę realizacyjną przedsięwzięcia do 1 roku z podstawową gwarancją w reżimie NBD on-site (czas reakcji następny dzień roboczy) i trwać min. 5 lat. |  |  |  |
| - Oprogramowanie biurowe – 16 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet biurowy nr 1 – 16 szt. |  |  |  | - oprogramowanie musi być w pełni zintegrowane z dostarczonym w ramach Etapu II Zintegrowanym Systemem Informatycznym do zarządzania obiegiem dokumentów i elektroniczną obsługą klientów oraz nie może zakłócić pracy programów posiadanych przez Zamawiającego; - wymagania licencyjne: - Licencje nieograniczone w czasie; dopuszczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. - Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC. - Licencje na oprogramowanie biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej). - Zamawiający wymaga, aby wszystkie pakiety oprogramowania biurowego oraz ich licencje pochodziły od tego samego producenta. - Prawo do instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania bezpłatnych aktualizacji w okresie co najmniej 5 lat. - Prawo do aktualizacji rozumiane, jako prawo do pobierania i instalowania za darmo publikowanych łat, patchy, services pack’ów, aktualizowania zabezpieczeń oraz innych darmowych aktualizacji wystawianych na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta oprogramowania w okresie co najmniej 5 lat; - Aktualizacje zabezpieczeń; services pack’i mają być dostępne z wykorzystaniem wbudowanych, automatycznych narzędzi do ich pobierania z dedykowanej strony internetowej producenta oprogramowania oraz dostępne do pobrania ręcznego z serwerów producenta oprogramowania w okresie co najmniej 5 lat; - Oprogramowanie zapewnia możliwość instalacji i poprawnego działania na dostarczonym i zainstalowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym dla wyżej opisanych 16-tu stanowisk roboczych; 16 sztuk pakietów MS Office Pakiet biurowy Home & Bussines 2019, w skład którego wchodzą programy biurowe: Word, Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint – lub równoważny pakiet biurowy zawierający, co najmniej: - edytor tekstów umożliwiający, co najmniej: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - wstawianie i formatowanie tabel; - wstawianie i formatowanie obiektów graficznych; - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - automatyczne tworzenie spisów treści; - formatowanie nagłówków i stopek stron; - śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - określenie układu strony (pionowa/pozioma); - wydruk dokumentów; - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania i wymiany korespondencji oraz informacji; - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 i wyższych z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; - arkusz kalkulacyjny umożliwiający, co najmniej: - tworzenie raportów tabelarycznych; - tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, baz danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - wyszukiwanie i zamianę danych; - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 i wyższych, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwiające co najmniej przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; - drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek; - zapisane, jako prezentacja tylko do odczytu; - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - odświeżanie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim są widoczne slajdy i notatki prezentera; - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007 i wyższych; - narzędzie do zarządzania i wymiany korespondencji oraz informacji (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - przechowywanie wiadomości na serwerze lub lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych; - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów; - mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być zsynchronizowane lokalnie; - zarządzanie kalendarzem; - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników; - przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - zarządzanie listą zadań; - zlecanie zadań innym użytkownikom; - zarządzanie listą kontaktów; - udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; - przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; - możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom; - możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. - narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury; |  |
| - Oprogramowanie biurowe – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet biurowy nr 2 – 2 szt. |  |  |  | 2 sztuki Pakietów MS Office Professional 2019 w skład którego wchodzą co najmniej programy biurowe Word, Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint i Publisher – lub równoważny pakiet biurowy zawierający, co najmniej: - edytor tekstów umożliwiający, co najmniej: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - wstawianie i formatowanie tabel; - wstawianie i formatowanie obiektów graficznych; - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - automatyczne tworzenie spisów treści; - formatowanie nagłówków i stopek stron; - śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - określenie układu strony (pionowa/pozioma); - wydruk dokumentów; - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania i wymiany korespondencji oraz informacji; - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 i wyższych z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; - arkusz kalkulacyjny umożliwiający, co najmniej: - tworzenie raportów tabelarycznych; - tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, baz danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - wyszukiwanie i zamianę danych; - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 i wyższych, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwiające co najmniej przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego; - drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek; - zapisane, jako prezentacja tylko do odczytu; - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - odświeżanie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim są widoczne slajdy i notatki prezentera; - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007 i wyższych; - narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: - tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; - tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów itp.; - edycję poszczególnych stron materiałów; - podział treści na kolumny; - umieszczanie elementów graficznych; - wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; - płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; - eksport publikacji do formatu .pdf oraz .tiff; - wydruk publikacji; - narzędzie do zarządzania i wymiany korespondencji oraz informacji (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - przechowywanie wiadomości na serwerze lub lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych; - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów; - mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być zsynchronizowane lokalnie; - zarządzanie kalendarzem; - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników; - przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - zarządzanie listą zadań; - zlecanie zadań innym użytkownikom; - zarządzanie listą kontaktów; - udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; - przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; - możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom; - możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. - narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury; |  |
| - Urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopiowanie – minimalne wymagania |  |  |  | - czarno-białe, kolorowe; - jednostronne, dwustronne; - technologia kopiowania: elektrostatyczna laserowa; - szybkość kopiowania A4 (mono/kolor): min. 20 stron/minutę; - szybkość kopiowania A3 (mono/kolor): do 12 stron/minutę; - format oryginału: A5 – A3; - powiększenie: 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie; |  |
|  | Drukowanie – minimalne wymagania: |  |  |  | - czarno-białe, kolorowe; - PCL/PS, lokalne/sieciowe, z USB; - Jednostronne, dwustronne; - Technologia drukowania: elektrostatyczna laserowa; - Szybkość drukowania A4 (mono/kolor): min. 20 stron/minutę; - Szybkość drukowania A3 (mono/kolor): do 12 stron/minutę; - Czcionki drukarki: 80 PCL Latin; 80 PostScript 3 Emulation Latin; - Bezpośredni wydruk plików: PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, szyfrowanych PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), |  |
|  | Skanowanie – minimalne wymagania: |  |  |  | - czarno-białe, kolorowe; - skan do e-mail, skan do własnego katalogu, skan do FTP, skan do Skrzynki, skan do USB; - prędkość skanowania jednostronnego min. 35 obrazów/minutę; - prędkość skanowania dwustronnego min. 20 obrazów / minutę; - formaty plików: jpeg, tiff, pdf, |  |
|  | Faksowanie – minimalne wymagania: |  |  |  | - transmisja faksu – analogowa, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax; - rozdzielczość faksu: maks 600x600 dpi; - odbiór do e-mail/FTP/SMB; |  |
|  | Parametry techniczne – minimalne wymagania: |  |  |  | - min. 1 kaseta na min. 300 arkuszy papieru każda; format papieru A6-A3, B4-B5, 64-220 g/m2 - Automatyczny podajnik dokumentów: do 100 oryginałów, A6-A3, własne formaty papieru, 60-120 g/m2; - Gramatura papieru: 64-256 g/m2 - Podajnik boczny: do 100 arkuszy, A6-A3, własne formaty papieru, 64-256 g/m2, drukowanie na kopertach; |  |
|  | Okres gwarancji |  |  |  | - min. 24 miesiące gwarancji producenta. - jeśli przeglądy gwarancyjne będą wymagane przez producenta urządzeń, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pokrywał koszty tych przeglądów. |  |